附件五

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通系统软件 | 一卡通系统管理软件 | 1 | 套 | 1,、基于J2EE规范，使用JAVA语言进行开发，包含金融交易平台、身份识别平台、管理中心模块、结算中心模块、商户查询管理模块等。 2、系统管理包括基础数据管理、终端管理、日志管理、商户管理、公告管理、黑名单管理、圈存管理。 3、编辑、发布系统公告，公告发布后显示在系统首页，各个操作员一登录即可看到。 4、★实现多校区分权限管理功能，提供系统日志。根据不同权限查看相关消费、财务、门禁、考勤报表。 5. ★实现同一平台各区校园卡片通用、不通用功能。满足各区多个食堂多个承包商独立结算需求。比如教师全校通用，学生分区独立使用。 6. ★支持对账号异常报警功能。防范非法卡复制卡，实现异常报警。 7、★具有完善的对账机制。对刷卡异常等灰色记录进行记录处理。 8、★支持一卡通业务数据挖掘分析，辅助领导决策 9. ★三级数据保护功能，平台中学数据库数据备份，前置服务器数据备份、消费终端数据备份。至少保存3个月数据。 10、★支持实时对接数据中心，实现新老学生身份信息实时更新，无需手动导入学生数据。 11、★嵌入程序版本，可实现远程对终端升级 12、★可通过微信公众号对校园卡进行充值、可支持支付宝扫码对校园卡充值，可支持翼支付app对校园卡充值，能实现银行圈存功能。 13、★支持和三方平台实现数据对接，其中包括但不限于与学校图书馆管理系统及校园综合管理平台免费提供接口程序。 |
|  |  | 卡务管理子系统 | 1 | 套 | 负责整个一卡通系统中所用卡片整个生命周期的维护，包括教师卡、学生卡、部门自聘人员卡、临时卡等用户卡，另外还包括功能卡的制作，如操作卡，出纳卡，参数卡等。 ★支持批量数据管理，通过文件将人员数据，人员照片批量导入 ★可自定义身份种类，方便学校对校园卡的分类管理和权限管理 |
|  |  | 消费管理子系统 | 1 | 套 | 消费应用包括商务消费、超市、等消费应用子系统，系统主要功能包括消费扣款、发放补助、充值、报表统计等。 1、消费模式设置：可设置零售模式、定额模式、编号模式、菜品模式、限额限次模式、密码消费模式、限时模式等多种消费模式。 2、报表管理：可分别进行资金收支、消费数据、个人对帐的查询。系统可以报表自定义设置，利用此功能可以很方便地设计出管理者想要的报表 3、身份餐次限次设置：可设置不同身份的持卡人，在各个餐次中的最大消费次数 4、菜品管理：可通过平台软件管理所有的菜品（如：新增、修改、删除菜品），可自由选择菜品下载到的终端机中。 5、报警：自动识别“伪卡”功能，持伪卡、假卡、挂失卡消费并自动报警。 6、补助发放：可以在任一台自助终端上领取持卡人的相关补贴金额，可设置每张卡的补贴金额。 7、消费设置：可根据不同卡类型设置单次消费最高金额，可设置在不同时段、不同卡机上限制所刷卡类型。 ★生产厂家具有国家版权局颁发的消费机软件计算机软件著作权登记证书 ★预留第三方接口，用户可通过微信、手机app查询消费情况 |
|  |  | 发卡器 | 1 | 台 | USB2.0协议 体积小，使用灵活，操作简单、快捷 兼容mifare系列芯片 读写卡的速度快，速度<100ms 读写卡操作，包括卡管理中心一切涉及到读卡或者写卡的操作 用于存取款、圈存读写卡、触摸屏读卡查询等 工作电压：直流5V 功率：<2.5W 读卡距离：<4cm |
|  |  | M1卡 | 4000 | 张 | - Mifire one 芯片满足ISO14443A标准； 2.分为≥16个扇区，每个扇区有独立的一组密码及访问控制； 3.每张卡有全球唯一序列号，为32位； 4.具有防冲突机制，支持多卡操作； 5.无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路； 6.工作频率：≥13.56MHZ； 7.通信速率：≥106Kbps； 8.读写距离：50～100mm以内（与硬件设计有关）； 9.数据保存期为≥10年，可改写≥10万次，读不限次； 10.控制属性：每个扇区的密码和存取控制都是独立的，可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制； 11.卡体为PVC原料，具有防油、防水、抗折压，环境温度范围：-15度～50度。防潮能力：室温25度及相对温度5%-95%； 12.封面印刷 卡片采用多重加密模式。需要一卡通设备供应商提供卡片加密。 |
| 3 | 一卡通前端设备 | 挂式消费机（食堂） | 30 | 台 | 1、硬件采用ARM cortex M3内核处理器，运行速度高达72MHz，双面LCD液晶显示，双面液晶显示平面相互平行； 2、 采用220V标准的电压；提供电池充电和后备电池供电。电池容量1200mA/h，待机时间：4.5小时； 3、 支持卡类型：TypeA 13.56M IC卡； 4、 外扩2MByte NOR FLASH ,可支持更大容量（4M和8M）电路； ★5、支持TCP、CAN通讯； 6、 支持LCD和LED接口，可根据客户需求选择采用哪种显示方式； 7、 电路支持USB host接口，可根据客户需求选择是否焊接；引出串口、JTAG接口供程序调试和下载； 8、 最佳读卡距离：0-5cm；读卡时间：Tmax < 300ms； 9、 流水存储容量：3万条流水信息； 10、 支持U盘容量：32G； 11、 支持限额消费； 12、 自由消费、定制消费、编码消费、菜品消费四种模式自由切换； 13、 支持外接小票打印； ★14、 主键盘为分离式防水键盘，可轻松徒手拆开，能方便键盘延长； 15、 支持撤销消费功能，在执行此功能的时候需要输入密码； 16、 身份折扣功能； 17、 支持脱机工作和联机工作，脱机联机自动转换； 18、 同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70)射频IC 卡、 CPU 卡等；钱包：多钱包应用，支持8 个开(闭)环钱包，可以追扣； 19、含优质不锈钢安装支架； ★20、生产厂家具有智能卡消费机外观设计专利证书 |
|  |  | 卧式消费机（超市） | 5 | 台 | 1、硬件采用ARM cortex M3内核处理器，运行速度高达72MHz，双面LCD液晶显示，双面液晶显示平面相互平行； 2、 采用220V标准的电压；提供电池充电和后备电池供电。电池容量1200mA/h，待机时间：4.5小时； 3、 支持卡类型：TypeA 13.56M IC卡； 4、 外扩2MByte NOR FLASH ,可支持更大容量（4M和8M）电路； 5、支持TCP、CAN通讯； 6、 支持LCD和LED接口，可根据客户需求选择采用哪种显示方式； 7、 电路支持USB host接口，可根据客户需求选择是否焊接；引出串口、JTAG接口供程序调试和下载； 8、 最佳读卡距离：0-5cm；读卡时间：Tmax < 300ms； 9、 流水存储容量：3万条流水信息； 10、 支持U盘容量：32G； 11、 支持限额消费； 12、 自由消费、定制消费、编码消费、菜品消费四种模式自由切换； 13、 支持外接小票打印； 14、 主键盘为分离式防水键盘，可轻松徒手拆开，能方便键盘延长； 15、 支持撤销消费功能，在执行此功能的时候需要输入密码； 16、 身份折扣功能； 17、 支持脱机工作和联机工作，脱机联机自动转换； 18、 同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70)射频IC 卡； |
|  |  | 出纳机 | 1 | 台 | 1、硬件采用ARM cortex M3内核处理器，运行速度高达72MHz，双面LCD液晶显示，双面液晶显示平面相互平行； 2、 采用220V标准的电压；提供电池充电和后备电池供电。电池容量1200mA/h，待机时间：4.5小时； 3、 支持卡类型：TypeA 13.56M IC卡； 4、 外扩2MByte NOR FLASH ,可支持更大容量（4M和8M）电路； 5、支持TCP、CAN通讯； 6、 支持LCD和LED接口，可根据客户需求选择采用哪种显示方式； 7、 电路支持USB host接口，可根据客户需求选择是否焊接；引出串口、JTAG接口供程序调试和下载； 8、 最佳读卡距离：0-5cm；读卡时间：Tmax < 300ms； 9、 流水存储容量：3万条流水信息； 10、 支持U盘容量：32G； 11、 支持限额消费； 12、 自由消费、定制消费、编码消费、菜品消费四种模式自由切换； 13、 支持外接小票打印； 14、 主键盘为分离式防水键盘，可轻松徒手拆开，能方便键盘延长； 15、 支持撤销消费功能，在执行此功能的时候需要输入密码； 16、 身份折扣功能； 17、 支持脱机工作和联机工作，脱机联机自动转换； 18、 同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70)射频IC 卡； |
|  |  | 领款机 | 2 | 台 | 1、硬件采用ARM cortex M3内核处理器，运行速度高达72MHz，双面LCD液晶显示，双面液晶显示平面相互平行； 2、 采用220V标准的电压；提供电池充电和后备电池供电。电池容量1200mA/h，待机时间：4.5小时； 3、 支持卡类型：TypeA 13.56M IC卡； 4、 外扩2MByte NOR FLASH ,可支持更大容量（4M和8M）电路； 5、支持TCP、CAN通讯； 6、 支持LCD和LED接口，可根据客户需求选择采用哪种显示方式； 7、 电路支持USB host接口，可根据客户需求选择是否焊接；引出串口、JTAG接口供程序调试和下载； 8、 最佳读卡距离：0-5cm；读卡时间：Tmax < 300ms； 9、 流水存储容量：3万条流水信息； 10、 支持U盘容量：32G； 11、 支持限额消费； 12、 自由消费、定制消费、编码消费、菜品消费四种模式自由切换； 13、 支持外接小票打印； 14、 主键盘为分离式防水键盘，可轻松徒手拆开，能方便键盘延长； 15、 支持撤销消费功能，在执行此功能的时候需要输入密码； 16、 身份折扣功能； 17、 支持脱机工作和联机工作，脱机联机自动转换； 18、 同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70)射频IC 卡； |
|  |  | CAN通讯转换器 | 2 | 台 | 1.支持点对点传输，抗干扰能力强，具有自我诊断能力（错误侦测）； 2.支持一条总线节点能达到256个，工作电压：DC9-12V，功率：<5W； 3.支持波特率：5-100KBPS自适应，工作温度：0-40℃、湿度：<80%； |
| 4 | 一卡通安装调试 | 安装材料 | 1 | 批 | 包含人工、线材、辅材 |

★标记项为实质性要求，不满足要求将作为无效投标文件处理