创业园数控车间机床附件及工、刃具采购项目

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压器 | 80KW | 台 | 1 |  | - 输入电压：三相380V±20%、频率50/60HZ - 输出电压：三相380V,稳压精度±1%-5%可调 - 输出电压调节范围：±10V，不产生附加波形畸变，不产生相移 - 效率≥98%，变压器的绝缘等级达到H级，相应时间快 - 可用于任何性质负载（阻性、感性、容性）壳长期连续工作，且能承受短时的超负载，具备过压等自动保护功能 - 工作环境温度：-10℃~+40℃ |
| 2 | 切削液 | METCOOLH7001 | 桶 | 1 |  | 1、基础油：合成油 2、外观：浅黄色清澈透明液体 3、密度20 ºC：1.10g/ml 4、pH值，3%：9.3 5、铸铁腐蚀（3%，40OHF的水）：0% 6、折光率：2.15 |
| 3 | 润滑油 | GHL68 | 桶 | 1 |  | 1、项目：GHL典型值. 2、ISO粘度等级：68. 3、外观：琥珀色透明液体. 4、运动粘度40 ºC ，cSt：68.9. 5、粘度指数：101. 6、闪点，ºC：240. 7、凝点，ºC:-18. 8、铜片腐蚀;1A. 9、叠片试验(70 ºC, 72 h):通过. 10、磨斑直径 (150 N，1 h) ，mm:0.37. |
| 4 | 刀具车 | HSK A63专用 | 台 | 1 |  | 1、置物台上粘贴防滑胶垫，可以临时放置刀具座或其他物品。 2、PU脚轮，前两个为定向轮，后两个为万向带刹车轮，便于推行时控制方向。 3、专门设计的人字形孔，配合挂片，可使刀具座水平或15度、30度倾斜放置，方便刀具的存取。 4、全宽型把手，美观舒适。 5、底板的折弯面朝上安装，便于放置物品。 |
| 5 | 镗孔刀 | HSK63A-NBH2084-8P | 套 | 1 |  | 1、镗孔范围: 8-280 2、有效加工深度：115MM |
| 6 | 3D探头 | 3D-TASTER | 套 | 2 |  | 3D万向寻边器 80.360.00 |
| 7 | 常用合金铣刀（钢用） | 1~12 | 支 | 5 |  |  |
| 8 | 常合金铣刀（铝用） | 1~12 | 支 | 5 |  |  |
| 9 | 横立两用锁刀座 | HSK63-AB | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 分体式刀柄 | A63-SLK12-75 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | A63-SLK12-135 | 个 | 5 |  |  |
|  | 热装式筒夹 | CR12-4-80 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | CR12-6-80 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | CR12-8-80 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | CR12-10-80 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | CR12-12-80 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 强力刀 柄 | A63-ART32-100 | 个 | 2 |  |  |
|  | 直筒夹 | S32-12 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | S32-16 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | S32-20 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | S32-25 | 个 | 2 |  |  |
|  | 扳手 | 32 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 钻夹头刀柄 | A63-DTA7-120 | 个 | 1 |  |  |
|  | 筒夹 | D7-1.5 (1-1.5) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | D7-2 (1.5-2.0) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | D7-2.5 (2-2.5) | 个 | 1 |  |  |
|  |  | D7-3 (2.5-3) | 个 | 1 |  |  |
|  | 扳手 | F-38 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 钻夹头刀柄 | A63-DTA12-150 | 个 | 4 |  |  |
|  | 筒夹 | D12-4 (2.5-4) | 个 | 3 |  |  |
|  |  | D12-6 (4-6) | 个 | 3 |  |  |
|  |  | D12-8 (6-8) | 个 | 3 |  |  |
|  |  | D12-10 (8-10) | 个 | 3 |  |  |
|  |  | D12-12 (10-12) | 个 | 3 |  |  |
|  | 扳手 | F-45 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 丝攻刀柄 | HSK-A63-SA412-III | 个 | 2 |  |  |
|  | 丝攻筒夹 | M3 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M4 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M5 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M6 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M8 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M10 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M12 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | M16 | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 加热器 | HRB-03S-230AS | 套 | 1 |  | 热缩机套装 |
|  | 底座 | BAA-01 |  |  |  |  |
|  | 适配器 | ADH-40 |  |  |  |  |
|  | 防脱片 | HSB-4.6.8.10.12 各2 |  |  |  |  |
|  | 防脱套夹钳 | SPY-01 |  |  |  |  |
|  | 刀具夹钳 | HPY-01 |  |  |  |  |
|  | 清洁刷 | AQC-BR-SET |  |  |  |  |
|  | 扳手 | W-135 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |